Техническое задание

на поставку междугороднего автобуса Российского
производства, северного исполнения

Условия поставки товара: Самовывоз

| Наименование характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество: | 1 шт. |
| Год выпуска: | Не ранее 2026 г. |
| Технические характеристики товара |  |
| Количество мест для сидения | 44 |
| Общая вместительность | 73 |
| Длина, мм | Не более 12000 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Высота пола на передней площадке мм | 730 |
| Расстояние от пола до потолка, мм | 1920 |
| Ширина прохода в дверях, мм | 700 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/задние |
| Цвет | Белый |
| Двигатель вид топлива | ДТ. |
| Модель двигателя, расположение цилиндров, мощность кВт (л.с.) | Cummins ISB6.7e5250B (или эквивалент), 6 рядное, 188 (270) |
| Коробка передач, модель | Механическая 6 ступеней, ZF 6S 1310BO (или эквивалент) |
| ГУР | BOSCH Automative Steering 8098955 (или эквивалент) |
| Главная передача | двойная, одноступенчатая, гипоидная RABA (или эквивалент) |
| Тормоза | Барабанные |
| Подвеска | Зависимая, пневматическая |
| Ремни безопасности | На водительское и все пассажирские места |
| Объем багажного отделения,м3 | 3 |
| Комплектация «Северное исполнение»: - Двойной пол; - Двойное остекление; - Утеплённый перед и зад автобуса; - Утепление и обогрев АКБ; - Обогрев рабочего места водителя; - Жидкостный подогреватель Webasto (или эквивалент); - Жидкостной отопитель салона Планар 4Д- (или эквивалент). Дополнительно оборудование: - Тахограф АТОЛ с СКЗИ с поверкой 2026 года (или эквивалент); - Система видеонаблюдения салона 2 видеокамеры NSCAR FD 317 с углом обзора 120 град Видеорегистратор 4 канальный NSCAR DVR 864 (или эквивалент в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969); - Пневмо сидение водителя; - ЭРА-ГЛОНАСС (с кнопкой вызова). |  |

Базовое оснащение:

- Система пожаротушения двигателя и отсека ПЖД с оповещением водителя

- ПЖД Webasto (или эквивалент)

- Отопители салона

- Отопитель водителя

- Вещевой ящик личных вещей водителя

- Радиооборудование и переговорное устройство

- Панорамное ветровое стекло

- Тонированные стекла со сдвижными форточками

- Защита ДВС

- Двойное остекление

- ЗИП, домкраты, противооткатные упоры.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, без повреждений, в технически исправном состоянии.

Год выпуска товара - не ранее 2026 года.

Товар должен обязательно соответствовать требованиям «Технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, а также техническим условиям завода-изготовителя и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть Российского производства, в северном исполнении.

Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с гарантийными сроками, установленными производителем Товара, но не менее 25 000 км. пробега или 1 (один) год.